- 年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目

- 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等要求，2025年2月19日，由建设单位珠海富山爱旭太阳能科技有限公司、验收报告编制单位广东顺德环境科学研究院有限公司及3位受邀专家（名单附后）组成验收组对年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目（以下简称“本项目”）进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设、调试以及验收监测情况的汇报，查看了现场，审阅了《年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目竣工环境保护验收监测报告》和工程建设、调试等相关资料，经充分讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设情况

- （1）项目地点、规模、主要建设内容

珠海富山爱旭太阳能科技有限公司位于珠海市斗门区富国路681号，中心点经纬度为北纬22.159783°，东经113.160103°。本项目占地面积52366.8m2，建筑面积103388.27m2。

本项目申报规模为年产高效晶硅太阳能组件10GW，本次验收的实际规模与环评文件一致。本项目依托公司现有太阳能电池项目公辅设施，主要包括危险化学品仓库、消防水池和食堂办公等设施，依托已建的污水处理站、危险废物暂存库、事故应急池、外排雨水总管控制阀等污染治理和环境风险控制设施。

- （2）建设过程及环保审批情况

本项目于2023年5月17日获得珠海市生态环境局环评批复，批复文号为珠环建表[2023]97号。公司于2023年11月申领固定污染源排污许可证，2024年5月完成本项目建设并开始调试。在生产调试过程中对焊接工序废气排气作了调整，新增1套废气处理设施及排气筒（FQ-9-2238-52Y），针对该变动，于2024年7月完成《珠海富山爱旭太阳能科技有限公司新世代高效晶硅太阳能组件项目非重大变动论证报告》，并通过专家评审。2024年11月将固化区域无组织排放的两个热排放口改造提升为一个有组织排放口，增加1套废气处理设施及排气筒（FQ-9223-52Z1）。针对以上两个排气筒调整于2024年12月变更了固定污染源排污许可证（编号：91440403MA56C5932X001V）。

- （3）验收工况

调试监测期间，本项目设备设施均正常运行，满足验收监测要求。

- 工程变动情况

本项目建设内容与环评文件审批内容主要变动为：

（1）在焊接工序增加了一套废气处理设施及排气筒FQ-9-2238-52Y，根据《珠海富山爱旭太阳能科技有限公司新世代高效晶硅太阳能组件项目非重大变动论证报告》及专家评审意见，不属于重大变动。

（2）将固化区域无组织排放的两个热排放口改造提升为一个有组织排放口，即1套废气处理设施及排气筒FQ-9223-52Z1。

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）进行对比论证，本项目未发生重大变动。

- 环境保护措施落实情况

1、废气

①焊接烟尘采用“设备密闭+排气管”收集，废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理后分别经25m高FQ-9-2238-52P和FQ-9-2238-52Y排气筒排放。

经监测，有组织排放的颗粒物、锡及其化合物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值； NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

②层压灌封废气采用“设备密闭+排气管”收集，擦拭采用半敞开式工作间+排气管收集，废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理后经25m高FQ-9-2238-52Q排气筒排放。

经监测，有组织排放的NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

③交联测试工序采用“半敞开式工作间+排气管”收集，废气经“活性炭吸附”处理后经25m高FQ-9-2238-52R排气筒排放。

经监测，有组织排放的NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；苯系物（二甲苯）符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

④醋酸测试工序采用“半敞开式工作间+排气管”收集，废气经“碱液喷淋”处理后经25m高FQ-9-2238-52S排气筒排放。

经监测，有组织排放的NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

⑤固化区域热排风废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理后经25m高FQ-9223-52Z1排气筒排放。

经监测，有组织排放的NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

⑥经监测，厂界无组织排放的颗粒物及非甲烷总烃符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；锡及其化合物、二甲苯符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建二级标准。

⑦经监测，厂区内NMHC符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

2、废水

本项目生活污水经三级化粪池处理后排入现有已建污水站处理后排入富山沙龙（工业）污水处理厂；废气喷淋塔更换的废水排入现有已建污水处理站；冷却塔排水排入雨水管。

经监测，废水排放符合富山沙龙（工业）水质净化厂设计进水水质标准、《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值、《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角新建项目排放限值（其中：CODCr、SS、TN、TP和NH3-N符合表2珠三角新建项目排放限值的200%）中的较严者；总锡符合《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2新建企业排放限值。

3、噪声

本项目主厂房整体密闭，设备基础采取减振等降噪措施。

经监测，厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

4、固体废物

本项目生活垃圾收集后依托公司现有收运设施交由环卫部门处理。一般工业固体废物分类收集后，依托现有一般固体废物仓暂存，定期交有处理能力的单位处理。危险废物分类收集后，依托公司现有危险废物暂存仓储存后，定期交由珠海市东江环保科技有限公司处理。

5、其他环境保护措施

本项目环境风险控制措施主要依托公司现有事故应急池、外排雨水总管控制阀等，公司已编制突发环境事件应急预案并已进行了备案。

- 环境保护设施调试效果

本项目已按照环评和审批要求落实了相关环保设施，在项目和环保设施调试正常运行的情况下进行了监测，监测结果表明，各污染物均能达标排放，污染治理工艺可行，满足总量控制要求。

- 工程建设对环境的影响

- 1、大气环境影响

本项目各污染物均达标排放，未对周围大气环境造成大的影响。

- 2、地表水环境影响

本项目生活及生产废水均达标排放，对水环境影响不大。

- 3、噪声环境影响

本项目厂界噪声排放达到相关标准要求，没有对周围环境产生明显影响。

- 4、固体废物环境影响

本项目固体废物得到妥善处置，没有对周边环境造成不利影响。

- 验收结论

根据本项目验收监测和现场调查结果，本项目建设过程落实了环评文件及其批复提出的各项环保措施，未发生重大变动，各污染物均达标排放，满足总量控制要求。

综上所述，本项目具备竣工环境保护验收条件，符合竣工环境保护验收要求，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续环境管理

1、做好各项环保设施运行及维护，确保污染物稳定达标排放。

2、完善各项运行台账、记录等。

- 验收人员信息

详见附表1。

珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

2025年2月19日